6M 最小安全元素 - 可采集数据树 v2

面向安全鹰眼多源数据聚合与风险证据体系

版本日期：2026-06-15  |  形态：正式文档草案  |  适用对象：生产安全数字化、风险融合引擎、智能巡检与隐患闭环建设

| 口径 | 说明 |
| --- | --- |
| 文档定位 | 本文件将人、机、料、法、环、测六个维度逐步拆解到可采集、可判定、可追溯的最小安全元素。每个元素均绑定可采集数据、来源系统和支撑的风险判断，用于形成安全证据树、数据接入清单、模型特征清单和业务闭环验收口径。 |

# 1. 使用口径

本树不是法规条款原文，也不是一次性固定的数据字典。它是面向平台建设的最小安全证据目录，后续应结合企业设备清单、作业场景、重大危险源、隐患类型和算法能力继续裁剪。

| 原则 | 落地解释 |
| --- | --- |
| 最小安全元素 | 能被一个或多个数据源直接观测、能支撑一个明确风险判断、能进入报警或闭环处置的最小业务单元。 |
| 可采集数据 | 优先选择已有系统、设备、传感器、视频算法、人员系统和台账可稳定获得的数据；缺失项作为建设缺口。 |
| 测量维度 | 测不是普通数据源，而是横切所有维度的证据质量层，控制校准、时间、空间、置信度、血缘和冲突。 |
| 风险闭环 | 每个元素最终要能回答：为什么触发、证据来自哪里、谁处理、如何复核、是否降低风险。 |

# 2. 可采集数据源总表

| 数据源 | 典型对象 | 可采集内容 |
| --- | --- | --- |
| 设备数据 | 数控机床、加工中心、制造中心、立体库、机器人、叉车、PLC/DCS/SCADA/MES/WMS/EAM 等 | 运行状态、工艺参数、报警、联锁、程序版本、点检维修、库存与物流事件 |
| 传感器数据 | 设备本体、环境空间、出料口、库区、通道、消防重点部位等测点 | 振动、温度、电流、压力、静电、气体、粉尘、温湿度、噪声、照度、流量、液位 |
| 视频数据 | 固定摄像头、移动巡检设备、热成像、重点区域视频平台 | 画面、截图、目标轨迹、区域占用、人员/车辆/火焰烟雾等视觉证据 |
| 智能告警数据 | 视频 AI、设备诊断、环境阈值、融合风险引擎 | 超员、越界、通道占用、人车共道、玩手机、防护用品缺失、离岗睡岗、火焰烟雾、异常趋势 |
| 人员数据 | 人员档案、培训、资质、体检、门禁、定位、考勤、承包商系统 | 身份、岗位、授权、健康适配、进出记录、区域轨迹、班次工时 |
| 台账数据 | 会议纪要、班前会、作业票、点检、巡检、隐患排查、整改复查、应急演练 | 制度执行记录、责任人、时间、地点、检查项、问题、措施、复核和销项 |
| 其他数字化数据 | 气象、消防主机、能源系统、电子签名、知识库、标准条款库 | 外部环境、能源异常、审批记录、条款引用、模型版本、证据血缘 |

# 3. 6M 数据树总览

| 维度 | 一级目标 | 业务判断 | 二级节点示例 | 最小元素数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 | 人员与行为安全 | 判断人员是否具备作业条件、是否处于授权区域、是否出现不安全行为或疲劳状态。 | 身份与岗位匹配；资质证照有效；培训与考试合格；健康适配与职业禁忌 等 | 12 |
| 机 | 设备设施与运行安全 | 判断设备是否处于安全运行窗口，安全保护是否有效，设备健康是否出现失效先兆。 | 运行状态；工艺参数窗口；报警与联锁；防护装置有效 等 | 12 |
| 料 | 物料、危化品与库存流转安全 | 判断物料身份、危害属性、库存、储存、流转和投出料状态是否安全可控。 | 物料身份与批次；危害类别；库存量与阈值；储存条件 等 | 12 |
| 法 | 制度、工艺方法与作业控制 | 判断制度、标准、作业票、规程、变更和隐患治理是否真正约束现场作业。 | 制度标准适用；操作规程版本；作业许可；工艺方法与参数 等 | 12 |
| 环 | 环境、空间与外部条件安全 | 判断作业空间内的气体、粉尘、温湿度、通道、消防、静电和外部环境是否处于安全边界。 | 有毒可燃气体；氧含量与通风；粉尘与烟雾；温湿度 等 | 12 |
| 测 | 测量、证据质量与模型可信 | 把数据可用性、传感器可靠性、算法置信度、证据冲突和血缘审计作为风险判断前置条件。 | 测点与对象绑定；校准与有效期；采样频率与时效；时间同步 等 | 12 |

# 4. 人 - 人员与行为安全

判断人员是否具备作业条件、是否处于授权区域、是否出现不安全行为或疲劳状态。

| 编码 | 最小安全元素 | 树路径 | 判定口径 | 可采集数据 | 来源与风险用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H01 | 身份与岗位匹配 | 人 > 人员基础/身份 | 人员身份与岗位、班组、承包商类型一致；访客、临时人员、外协人员有明确责任归属。 | 人员档案、承包商档案、访客登记、班组排班、门禁账号 | 来源：人员系统、门禁、考勤、台账 风险：无身份作业、冒用身份、责任主体不清 |
| H02 | 资质证照有效 | 人 > 能力/授权 | 特种作业、岗位授权、设备操作资质在有效期内，并匹配当前作业对象。 | 证书类型、证书编号、发证单位、有效期、授权设备/区域、复审记录 | 来源：人员系统、培训系统、作业票 风险：无证上岗、证照过期、超范围作业 |
| H03 | 培训与考试合格 | 人 > 能力/培训 | 岗前、转岗、复工、专项安全培训完成，考试或确认结果有效。 | 培训课程、签到、考试成绩、交底确认、培训有效期 | 来源：培训系统、会议纪要、班前会台账 风险：未培训上岗、交底缺失、知识失效 |
| H04 | 健康适配与职业禁忌 | 人 > 健康/适配 | 体检结论、职业禁忌、疲劳和特殊状态与作业风险等级匹配。 | 体检结果、职业禁忌、健康适配标识、连续工时、夜班记录 | 来源：体检台账、考勤、作业票 风险：健康不适配、高风险作业禁忌、疲劳作业 |
| H05 | 作业准入授权 | 人 > 准入/门禁 | 进入区域或启动作业前，人员、作业票、设备、区域权限同时满足。 | 门禁记录、电子围栏、作业票人员名单、设备登录账号、授权时段 | 来源：门禁、定位、作业票、设备控制系统 风险：未授权进入、越权操作、非作业时段进入 |
| H06 | 在岗状态 | 人 > 行为/在岗 | 关键岗位人员在岗，监护人、操作人、安全员等角色未离岗、睡岗或长时间失联。 | 定位停留、视频在岗识别、考勤、巡检签到、监护记录 | 来源：定位、视频 AI、考勤、巡检台账 风险：离岗睡岗、无人监护、岗位空缺 |
| H07 | 区域位置合规 | 人 > 空间/位置 | 人员轨迹与授权区域、危险区域、设备运行区域和疏散通道关系合规。 | 实时位置、轨迹、停留时长、电子围栏、区域风险等级 | 来源：定位、视频、门禁、区域主数据 风险：区域闯入、危险停留、人员聚集 |
| H08 | 不安全动作 | 人 > 行为/动作 | 存在伸手取物、攀爬、跨越、奔跑、玩手机、吸烟等动作时形成事件证据。 | 动作类别、截图、置信度、持续时间、关联设备状态、复核结果 | 来源：视频 AI、人工巡检、智能告警 风险：违章操作、注意力分散、误触误入 |
| H09 | 防护用品穿戴 | 人 > 防护/穿戴 | 安全帽、防护服、护目镜、防毒面具、防静电鞋等与区域和作业类型匹配。 | 防护用品识别结果、作业票要求、区域要求、复核截图 | 来源：视频 AI、作业票、区域规则库 风险：防护缺失、防护等级不足、防静电失效 |
| H10 | 人车与人机安全距离 | 人 > 交互/距离 | 人员与叉车、自动搬运车、机器人、运行设备保持安全距离和避让规则。 | 目标轨迹、接近距离、速度、设备运行状态、通道占用 | 来源：视频 AI、定位、设备数据 风险：人车共道、近距接触、协作区域侵入 |
| H11 | 应急响应与撤离 | 人 > 应急/响应 | 报警后人员确认、撤离、集合、应急岗位到位可被追踪。 | 确认时间、撤离轨迹、集合点签到、通知回执、应急演练记录 | 来源：应急平台、定位、门禁、台账 风险：撤离迟缓、人员滞留、应急岗位缺位 |
| H12 | 责任与复核闭环 | 人 > 责任/闭环 | 人员对报警、工单、整改、复核的责任链完整，复核人与执行人分离。 | 责任人、派单、处置记录、复核记录、电子签名、逾期状态 | 来源：隐患治理、工单系统、台账 风险：责任不清、闭环逾期、复核失真 |

# 5. 机 - 设备设施与运行安全

判断设备是否处于安全运行窗口，安全保护是否有效，设备健康是否出现失效先兆。

| 编码 | 最小安全元素 | 树路径 | 判定口径 | 可采集数据 | 来源与风险用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E01 | 运行状态 | 机 > 状态/启停 | 设备开机、运行、暂停、急停、维修、离线等状态清晰并与作业场景一致。 | 运行状态、启停时间、模式切换、停机原因、班次产量 | 来源：PLC/DCS/SCADA、MES、设备网关 风险：异常启动、非计划停机、状态误判 |
| E02 | 工艺参数窗口 | 机 > 参数/阈值 | 温度、压力、转速、进给、扭矩、速度、程序参数在工艺和安全边界内。 | 实时参数、设定值、上下限、偏差、趋势、批次/工单关联 | 来源：设备数据、MES、工艺系统 风险：参数漂移、越限运行、工艺失控 |
| E03 | 报警与联锁 | 机 > 保护/报警 | 设备报警、联锁、旁路、复位、屏蔽等事件有记录且可追溯。 | 报警码、报警等级、联锁状态、旁路记录、复位人、持续时间 | 来源：PLC、设备报警、控制系统 风险：保护失效、联锁旁路、报警疲劳 |
| E04 | 防护装置有效 | 机 > 防护/装置 | 防护门、急停、光幕、护罩、限位、隔离栏等安全设施状态有效。 | 防护门开闭、急停状态、光幕遮挡、限位信号、点检结果 | 来源：设备 I/O、传感器、点检台账 风险：带故障运行、防护失效、误入危险区 |
| E05 | 设备健康退化 | 机 > 健康/退化 | 振动、温度、电流、噪声、润滑等指标出现退化趋势时形成健康风险。 | 振动频谱、温升、电流波动、轴承特征、健康指数、剩余寿命 | 来源：设备传感器、设备健康管理、维修系统 风险：轴承损伤、过热、疲劳失效 |
| E06 | 点检维护到期 | 机 > 维护/保养 | 点检、润滑、校验、保养、检修、备件更换按计划执行并留痕。 | 点检项、点检结果、维修工单、备件批次、超期记录 | 来源：EAM、点检台账、备件库 风险：失保运行、维修缺失、故障重复发生 |
| E07 | 程序与版本控制 | 机 > 程序/版本 | 数控程序、机器人程序、控制逻辑和配方版本与工单、产品、审批一致。 | 程序号、版本、下载人、变更审批、运行工单、校验结果 | 来源：设备控制、MES、变更台账 风险：错程序、未审批变更、版本回退 |
| E08 | 移动设备安全 | 机 > 移动/物流 | 叉车、自动搬运车、堆垛机、升降平台等移动设备速度、路径、避障状态合规。 | 位置、速度、路径、避障告警、载荷、充电状态、维护状态 | 来源：车辆系统、视频、定位、立体库 风险：碰撞、超速、通道冲突、载荷异常 |
| E09 | 能源与载荷异常 | 机 > 载荷/能耗 | 电流、气压、液压、负载、能耗异常能被识别并关联设备状态。 | 电流、电压、功率、气压、液压、负载率、能耗趋势 | 来源：能源系统、设备传感器、SCADA 风险：过载、泄压、短路、能耗异常 |
| E10 | 消防与安全设施 | 机 > 安全设施 | 消防主机、喷淋、灭火器、应急照明、排烟、报警按钮状态可采集可巡检。 | 设备状态、点检记录、故障告警、位置、有效期、维护记录 | 来源：消防系统、台账、视频巡检 风险：消防设施失效、应急资源不可用 |
| E11 | 恢复与复位受控 | 机 > 恢复/复位 | 故障恢复、报警复位、联锁解除前有复核和授权。 | 复位操作人、复位时间、原因、复核记录、恢复后状态 | 来源：设备控制、工单、台账 风险：未确认复位、带隐患恢复、重复报警 |
| E12 | 协同作业安全 | 机 > 协作/自动化 | 机器人、加工中心、输送线、仓储物流与人员作业边界清晰。 | 协作区域、运行模式、机器人速度、人员接近、互锁状态 | 来源：机器人控制器、视频、定位、联锁 风险：协作区侵入、自动化误动作、人机耦合风险 |

# 6. 料 - 物料、危化品与库存流转安全

判断物料身份、危害属性、库存、储存、流转和投出料状态是否安全可控。

| 编码 | 最小安全元素 | 树路径 | 判定口径 | 可采集数据 | 来源与风险用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | 物料身份与批次 | 料 > 身份/批次 | 物料编码、批次、规格、来源、去向清晰，批次与工单匹配。 | 物料编码、批号、条码、射频标签、入库单、工单关联 | 来源：WMS、MES、立体库、扫码终端 风险：错料混料、批次不可追溯 |
| M02 | 危害类别 | 料 > 危害/MSDS | 危险化学品、易燃易爆、有毒有害、粉尘爆炸等属性明确。 | 危险类别、MSDS、禁忌物、闪点、爆炸极限、职业危害标识 | 来源：危化品台账、物料主数据 风险：危害识别缺失、处置措施错误 |
| M03 | 库存量与阈值 | 料 > 库存/阈值 | 库存量、临界量、库位容量、日用量和现场暂存量不超过规则。 | 库存数量、库位容量、上下限、出入库时间、现场暂存量 | 来源：WMS、立体库、台账、视频 风险：超量储存、现场堆积、临界量风险 |
| M04 | 储存条件 | 料 > 储存/环境 | 温湿度、通风、遮光、防爆、防静电、防水等储存条件满足要求。 | 库区温湿度、通风状态、环境报警、库位、容器状态 | 来源：环境传感器、库区台账、视频 风险：储存条件失效、变质、挥发积聚 |
| M05 | 相容性与禁忌混放 | 料 > 相容/隔离 | 禁忌物料、氧化剂/还原剂、酸碱、易燃物分区隔离。 | 库位关系、物料类别、隔离距离、混放规则、视频堆放识别 | 来源：WMS、规则库、视频 AI 风险：禁忌混放、反应风险、火灾爆炸条件 |
| M06 | 出入库与流转 | 料 > 流转/路径 | 物料在入库、出库、转运、暂存、投料、退料过程中轨迹清楚。 | 出入库记录、搬运设备、路径、责任人、时间、异常中断 | 来源：WMS、立体库、车辆定位、扫码 风险：错发错领、异常滞留、责任断点 |
| M07 | 投料与出料流量 | 料 > 过程/流量 | 投料顺序、投料量、出料流量、液位、浓度与工艺窗口一致。 | 流量、重量、液位、浓度、阀门状态、批次、工艺参数 | 来源：流量计、称重、PLC、MES 风险：过量投料、空转、堵塞、泄漏 |
| M08 | 包装与容器完好 | 料 > 包装/容器 | 包装、桶、瓶、罐、管路、托盘、标签完好且符合物料性质。 | 包装状态、破损识别、容器压力、液位、标签图像、点检记录 | 来源：视频、传感器、巡检台账 风险：泄漏、标签脱落、容器破损 |
| M09 | 泄漏与挥发 | 料 > 泄漏/挥发 | 物料泄漏、滴漏、挥发、异常气味、粉尘逸散能被发现并闭环。 | 气体浓度、液位变化、地面积液、图像异常、报警记录 | 来源：气体/液位传感器、视频 AI、巡检 风险：中毒、火灾、滑倒、污染 |
| M10 | 废料与危废 | 料 > 危废/处置 | 废料、危废、残液、滤芯、粉尘收集等分类、暂存、转移合规。 | 危废类别、暂存量、转移联单、容器、标签、暂存时间 | 来源：危废台账、视频、WMS 风险：混放、超期暂存、非法处置 |
| M11 | 质量状态与放行 | 料 > 质量/状态 | 检验、隔离、放行、不合格、返工、报废状态与生产使用权限一致。 | 检验结果、质量状态、隔离标识、放行人、使用记录 | 来源：QMS、MES、WMS 风险：不合格误用、未检先用、隔离失效 |
| M12 | 标识与可视化 | 料 > 标识/可识别 | 物料标签、警示标识、库位标识、流向标识清晰可识别。 | 标签图像、条码、射频标签、库位号、警示牌状态 | 来源：视频、扫码、WMS、巡检 风险：标识缺失、误领误放、风险提示失效 |

# 7. 法 - 制度、工艺方法与作业控制

判断制度、标准、作业票、规程、变更和隐患治理是否真正约束现场作业。

| 编码 | 最小安全元素 | 树路径 | 判定口径 | 可采集数据 | 来源与风险用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 | 制度标准适用 | 法 > 制度/条款 | 国家标准、行业规范、企业制度与当前作业、设备、物料、区域匹配。 | 适用条款、版本、生效日期、责任部门、适用对象 | 来源：标准条款库、制度台账 风险：制度缺失、条款不适用、版本过期 |
| P02 | 操作规程版本 | 法 > 规程/版本 | 操作规程、工艺文件、设备说明、岗位作业指导书使用当前有效版本。 | 规程编号、版本、发布日期、审批记录、现场引用记录 | 来源：文档系统、MES、台账 风险：旧版规程、现场执行偏差 |
| P03 | 作业许可 | 法 > 许可/作业票 | 动火、吊装、受限空间、高处、临时用电等高风险作业票完整有效。 | 作业票类型、有效期、审批人、监护人、措施、气体检测 | 来源：电子作业票、台账、气体检测 风险：无票作业、超期作业、措施缺失 |
| P04 | 工艺方法与参数 | 法 > 方法/参数 | 工艺路线、配方、程序、参数窗口和异常处置方法可追溯。 | 工艺路线、配方版本、参数上限下限、异常处置卡 | 来源：MES、工艺系统、设备数据 风险：方法错误、参数边界缺失 |
| P05 | 变更管理 | 法 > 变更/审批 | 人员、设备、物料、工艺、区域、软件、阈值和模型变更经过评审。 | 变更申请、影响分析、审批、实施记录、回退方案 | 来源：变更台账、配置管理、模型管理 风险：未经评审变更、阈值漂移 |
| P06 | 风险辨识与交底 | 法 > 辨识/交底 | 作业前风险辨识、危险源清单、作业安全分析、班前会交底有记录。 | 风险清单、交底人、参与人、签到、确认、照片 | 来源：JSA/HAZOP、会议纪要、班前会 风险：风险未识别、交底不到位 |
| P07 | 点检巡检制度执行 | 法 > 检查/执行 | 点检、巡检、专项检查按计划、路线、频次和标准执行。 | 计划、路线、检查项、签到位置、照片、异常项、漏检记录 | 来源：巡检系统、点检台账、定位 风险：漏检、代检、检查流于形式 |
| P08 | 隐患排查治理闭环 | 法 > 隐患/闭环 | 隐患发现、分级、整改、复查、销项、复盘全链条可追溯。 | 隐患等级、整改措施、责任人、期限、复查结果、逾期记录 | 来源：隐患治理系统、台账、视频/传感器复核 风险：整改逾期、虚假销项、重复隐患 |
| P09 | 应急预案与演练 | 法 > 应急/演练 | 应急预案、演练、资源、通讯、集合点和联动机制保持有效。 | 预案版本、演练计划、参演人员、问题项、整改闭环 | 来源：应急管理系统、台账、定位 风险：预案失效、演练缺失、响应迟缓 |
| P10 | 承包商与外协管理 | 法 > 外协/承包商 | 承包商资质、入场教育、作业许可、监护、考核和退出机制完整。 | 承包商档案、入场记录、培训、作业票、违章记录 | 来源：承包商系统、人员系统、台账 风险：外协失控、资质不符、监护缺失 |
| P11 | 审批与复核分离 | 法 > 审批/复核 | 高风险动作、报警关闭、隐患销项、模型阈值调整有独立复核。 | 审批人、复核人、电子签名、审批时间、审批意见 | 来源：流程引擎、台账、工单系统 风险：一人闭环、审批走过场、责任失真 |
| P12 | 持续改进与复盘 | 法 > 复盘/改进 | 事故、未遂、重复报警、模型误报漏报进入复盘并更新规则。 | 复盘结论、根因、纠正措施、规则更新、模型评估 | 来源：复盘台账、模型管理、制度库 风险：同类风险复发、经验未沉淀 |

# 8. 环 - 环境、空间与外部条件安全

判断作业空间内的气体、粉尘、温湿度、通道、消防、静电和外部环境是否处于安全边界。

| 编码 | 最小安全元素 | 树路径 | 判定口径 | 可采集数据 | 来源与风险用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N01 | 有毒可燃气体 | 环 > 气体/浓度 | 有毒、有害、可燃气体浓度在报警阈值内，趋势无异常积聚。 | 气体种类、浓度、报警阈值、趋势、传感器位置、通风状态 | 来源：气体传感器、消防系统、作业票检测 风险：中毒、窒息、燃爆 |
| N02 | 氧含量与通风 | 环 > 通风/氧含量 | 受限空间、库区、工艺区域氧含量和通风能力满足要求。 | 氧含量、风机状态、换气次数、作业票检测、门窗状态 | 来源：气体传感器、DCS、作业票、视频 风险：缺氧、富氧、通风不足 |
| N03 | 粉尘与烟雾 | 环 > 粉尘/烟雾 | 粉尘浓度、烟雾、积尘、除尘设备状态可监测。 | 粉尘浓度、烟雾识别、除尘器状态、积尘图像、点检结果 | 来源：粉尘传感器、视频 AI、除尘系统 风险：粉尘爆炸、火情、职业危害 |
| N04 | 温湿度 | 环 > 热湿/舒适 | 环境温湿度与物料储存、人员作业和设备运行要求匹配。 | 温度、湿度、热指数、超限时长、区域、关联物料 | 来源：温湿度传感器、空调/通风系统 风险：中暑、静电、物料变质 |
| N05 | 噪声与照度 | 环 > 职业/可见 | 噪声、照度满足职业健康、巡检、操作和应急疏散需要。 | 噪声分贝、照度、超限时长、人员暴露、区域 | 来源：噪声/照度传感器、巡检台账 风险：职业暴露、误操作、疏散困难 |
| N06 | 通道与疏散 | 环 > 空间/通道 | 消防通道、疏散通道、设备检修通道、物流通道保持畅通。 | 通道占用识别、堆放物、人员车辆轨迹、疏散门状态 | 来源：视频 AI、巡检、门禁 风险：通道堵塞、应急撤离受阻 |
| N07 | 火焰烟雾与消防环境 | 环 > 消防/火情 | 火焰、烟雾、温升、消防主机和重点部位视频形成联动证据。 | 火焰烟雾告警、温度、消防报警、喷淋状态、截图 | 来源：视频 AI、消防系统、温度传感器 风险：初起火灾未发现、误报漏报 |
| N08 | 危险区域边界 | 环 > 区域/边界 | 危险区域、受限空间、临边、吊装半径、机器人区域边界清晰并被监测。 | 区域边界、电子围栏、越界记录、警示标识、作业状态 | 来源：视频、定位、区域主数据 风险：越界进入、区域混用、警示缺失 |
| N09 | 静电与接地 | 环 > 静电/接地 | 防静电区域、危化品、粉尘、易燃环境的静电和接地状态受控。 | 静电电压、接地电阻、接地夹状态、防静电鞋服、检测记录 | 来源：静电传感器、点检台账、视频 风险：静电点火、接地失效 |
| N10 | 泄漏积液与排水 | 环 > 液体/排水 | 地面积液、泄漏、排水、围堰、液位等状态能及时发现。 | 液位、地面积液图像、排水泵状态、围堰液位、巡检记录 | 来源：液位传感器、视频 AI、巡检 风险：滑倒、污染、化学品扩散 |
| N11 | 振动与周界扰动 | 环 > 振动/周界 | 环境振动、周界入侵、异常冲击对设备和人员安全的影响可感知。 | 环境振动、周界报警、冲击事件、设备基础状态 | 来源：振动传感器、周界系统、视频 风险：结构风险、外部侵入、误报警 |
| N12 | 外部天气与自然条件 | 环 > 外部/天气 | 雷电、暴雨、高温、低温、大风等外部条件进入作业风险判断。 | 天气预警、雷电、风速、降雨、温度、户外作业计划 | 来源：气象接口、作业票、台账 风险：户外作业风险、仓储受潮、吊装风险 |

# 9. 测 - 测量、证据质量与模型可信

把数据可用性、传感器可靠性、算法置信度、证据冲突和血缘审计作为风险判断前置条件。

| 编码 | 最小安全元素 | 树路径 | 判定口径 | 可采集数据 | 来源与风险用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q01 | 测点与对象绑定 | 测 > 测点/绑定 | 传感器、摄像头、系统字段与设备、区域、人员、物料、作业单元有明确绑定。 | 测点编码、安装位置、对象 ID、空间坐标、覆盖范围 | 来源：主数据、传感器台账、视频平台 风险：证据无法定位、对象错配 |
| Q02 | 校准与有效期 | 测 > 校准/检定 | 传感器、气体检测仪、计量器具、视频算法阈值处于有效期。 | 校准日期、有效期、检定证书、校准偏差、维护记录 | 来源：计量台账、传感器平台、模型管理 风险：测量失准、误报漏报 |
| Q03 | 采样频率与时效 | 测 > 频率/新鲜度 | 数据采样频率、上传延迟和业务风险窗口匹配。 | 采样频率、上传时间、延迟、断点、最新时间戳 | 来源：设备网关、物联网平台、数据治理 风险：迟滞判断、风险窗口遗漏 |
| Q04 | 时间同步 | 测 > 时间/同步 | 不同系统、传感器、视频、台账事件可在同一时间窗内对齐。 | 系统时间、时钟偏差、事件窗、班次、工单时间 | 来源：数据平台、源系统日志 风险：因果关系错判、证据链断裂 |
| Q05 | 空间编码 | 测 > 位置/编码 | 厂区、区域、库位、设备、摄像头视场和人员定位使用统一空间编码。 | 区域编码、库位、坐标、摄像头视场、电子围栏 | 来源：GIS/三维模型、主数据、视频平台 风险：空间关系不可计算 |
| Q06 | 数据完整性 | 测 > 完整/缺失 | 关键字段、关键测点、关键时段无缺失、重复、异常空值。 | 缺失率、重复率、空值、异常码、字段完整度、覆盖率 | 来源：数据治理平台、源系统日志 风险：低质量数据触发错误结论 |
| Q07 | 来源可靠性 | 测 > 可靠/来源 | 不同来源按设备状态、维护、历史准确率、人工复核赋予可靠性权重。 | 来源类型、可靠性评分、历史误报、维护状态、复核结果 | 来源：数据治理、模型评估、台账 风险：不可靠来源主导判断 |
| Q08 | 算法置信度 | 测 > 模型/置信 | 视频识别、异常检测、融合模型输出置信度、版本、阈值和适用边界。 | 模型版本、置信度、阈值、输入输出、误报漏报、评估集 | 来源：AI 平台、视频 AI、模型管理 风险：模型误判、版本不可追溯 |
| Q09 | 证据冲突 | 测 > 冲突/融合 | 当视频、传感器、台账、人工记录冲突时，记录冲突分数和裁决逻辑。 | 冲突来源、冲突分数、折扣系数、裁决规则、人工复核 | 来源：风险融合引擎、复核台账 风险：冲突证据直接触发错误动作 |
| Q10 | 不确定性 | 测 > 不确定/未知 | 无法确认、缺测、遮挡、失联等未知质量不应被强行归为安全。 | 未知质量、遮挡、离线、盲区、采样失败、人工备注 | 来源：物联网平台、视频 AI、数据治理 风险：未知被当作安全、风险低估 |
| Q11 | 血缘与审计 | 测 > 血缘/审计 | 证据、模型、规则、人工确认、处置动作的生成和派生关系可审计。 | 来源系统、模型运行、规则版本、操作人、时间、电子签名 | 来源：数据治理、工单、模型管理 风险：无法解释报警和销项依据 |
| Q12 | 复核与反馈 | 测 > 反馈/学习 | 误报、漏报、重复报警、处置结果进入模型和规则持续改进。 | 复核结论、标签修正、根因、处置后风险、规则更新记录 | 来源：复核台账、模型评估、隐患治理 风险：模型长期漂移、同类问题复发 |

# 10. 统一证据字段建议

所有最小安全元素进入数据平台时，建议统一为 EvidenceObservation 证据观测记录，再按 EvidenceSet 汇聚支撑风险评估、报警和闭环处置。

| 字段组 | 建议字段 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 对象 | 人员、设备、物料、区域、作业单元、作业票、风险场景 ID | 保证证据能落到真实对象和责任边界。 |
| 时间 | 观测时间、开始/结束时间、班次、工单时间窗、数据到达时间 | 支撑多源时间对齐和因果判断。 |
| 空间 | 厂区、车间、区域、库位、坐标、摄像头视场、电子围栏 | 支撑区域越界、距离、聚集、通道占用等判断。 |
| 数值 | 观测值、单位、阈值、上下限、偏差、趋势、持续时间 | 支撑阈值、趋势、异常检测和设备健康管理。 |
| 可信 | 来源、置信度、可靠性、校准状态、缺失率、冲突分数、不确定性 | 作为测量维度门控，避免低质量数据直接触发结论。 |
| 血缘 | 源系统、模型版本、规则版本、操作人、复核人、派生关系 | 支撑审计、追责、复盘和模型治理。 |

# 11. 标准、规范与来源依据

| 依据 | 本树中的使用方式 |
| --- | --- |
| GB/T 13861-2022 | 生产过程危险和有害因素分类与代码；用于对人、物、环境、管理等危险因素建立基础分类。 |
| GB/T 45001-2020 / ISO 45001 | 职业健康安全管理体系；用于风险识别、风险评价、控制措施、绩效评价和持续改进口径。 |
| GB/T 27921-2023 | 风险管理相关技术方法；用于风险识别、评估、证据可信度和综合判断。 |
| GB/T 15706-2012 | 机械安全设计通则；用于设备本体、防护、联锁、失效风险等机器维度。 |
| GB 30871-2022 | 危险化学品企业特殊作业安全规范；用于作业许可、气体检测、监护、作业控制等法维度。 |
| GB 39800.1-2020 | 个体防护装备配备规范；用于防护用品穿戴和人员防护要求。 |
| 应急管理部第10号令 | 工贸企业重大事故隐患判定标准；用于重大隐患识别和闭环治理约束。 |
| 工业互联网+安全生产行动计划 | 用于多源数据接入、工业互联网、设备健康、风险预警和安全生产数字化。 |
| 安全生产治本攻坚三年行动 | 用于重大隐患动态清零、人防技防工程防管理防和闭环指标验收。 |
| PROV-O / W3C | 用于证据来源、生成、派生、责任和审计链建模。 |

# 12. 建设落地顺序

| 阶段 | 工作内容 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：对象与编码 | 固定人员、设备、物料、区域、作业单元、测点、摄像头、作业票、规则的统一编码。 | 对象覆盖率、编码唯一率、空间绑定率。 |
| 第二阶段：证据接入 | 将设备、传感器、视频、人员、台账接入为统一证据观测。 | 接入完整率、时效性、缺失率、来源可靠性。 |
| 第三阶段：风险融合 | 按 6M 汇聚 EvidenceSet，接入规则、阈值、异常检测、设备健康管理和证据融合。 | 高风险召回率、误报率、冲突可解释率。 |
| 第四阶段：闭环治理 | 打通报警、派单、处置、复核、销项、复盘和规则/模型更新。 | 闭环及时率、复核通过率、重复隐患下降率。 |